CURSO DE PIC16F84 PARA TORPES            (por Vicente Martínez)

INDICE

1. INTRODUCCION

2. REGISTROS INTERNOS Y PUERTOS

3. INTERRUPCIONES, TIMER, WACHTDOG, SLEEP Y EEPROM DATOS

4. INSTRUCCIONES

5. ALGUNOS EJEMPLOS PRACTICOS

6. NOCIONES BASICAS DEL ENSAMBLADOR Y PROGRAMADOR

1.INTRODUCCION

Primero quiero decir que intento, con este cursillo acelerado, dar a conocer este PIC de una forma practica, con ejemplos en todos los puntos a tratar. Para cualquier pregunta sobre este mini-curso envía un email a: vicentemartinez@mixmail.com

Tenemos que familiarizarnos con el lenguaje que usaremos en este curso. Por ejemplo :

Nivel "1" o nivel alto (que un bit o pin del PIC esta a 5 voltios) o nivel bajo, "0"

que un bit de un registro o un pin del PIC esta a 0 voltios.

El PIC16F84 es un microcontrolador, es decir, tiene un microprocesador dentro pero además lleva memoria para guardar nuestro programa, tiene un Timer (contador), tiene un poco de RAM, un poco de EEPROM para guardar nuestros datos, un acceso directo a sus pines de entrada o salida, y alguna cosilla más. Hay que tener un poco de idea de como funciona un microprocesador para entender algunas cosas de los microcontroladores. A cambio un microcontrolador tiene menos instrucciones para realizar en nuestro programa.

Según las caracteristicas del pic16F84 dicen que tiene:

-1Kbytes(1024 bytes) de EEPROM para nuestro programa.

-68 bytes (de 8bits) de memoria RAM interna (en otro lado).

-64 bytes de memoria EEPROM interna para datos (en otro lado).

-13 pines de Entrada o Salida que llamaremos RA0-RA4(PUERTO A) y RB0-RB7(PUERTO B).

-Timer/Contador de 8 bits con 8 bits mas de programable preescaler.

-Tiene solo 35 instrucciones.

-4 interrupciones diferentes:

-Por un pin externo (RB0)

-Por desbordamiento del timer (TMR0) interno.

-Por cambio en el valor de los pines (RB4-RB7)

-Por completar un ciclo de escritura en su EEPROM de datos.

-Solo 18 pines.

-Varios tipos de oscilador, desde una resistencia y condensador, a un cristal de cuarzo.

-Otras cosas que veremos mas adelante.

Internamente tenemos una EEPROM para nuestro programa separada de otra zona de RAM para nuestras variables y otra zona de EEPROM para nuestros datos. Todas estas zonas utilizan el mismo BUS interno pero están situadas en diferentes sitios, así que cada zona tiene unas direcciones diferentes.

Como todos los Microcontroladores y microprocesadores tiene una ALU (unidad donde realiza las operaciones más comunes, suma, resta, desplazamientos, AND, OR NOT XOR) de 8 bits, un registro que se usa para todo (acumulador) denominado aquí " W ", un registro que llamaremos STATUS ( o registro de ESTADO) en donde según las operaciones realizadas por la ALU, se modificaran ciertos bits ("C"= acarreo, "Z" = cero, "DC" =acarreo en 1/2 byte, bits según    el banco de memoria donde trabajamos, si ha ocurrido una función SLEEP o WDT o POWER-up).

Veamos la imagen de la Fig.1 para ver el patillaje del PIC16F84.

La organización de la memoria interna se puede ver en la Fig. 2. Aquí vemos que el vector de RESET (dir. = 00),es decir la dirección donde se dirige cuando se le hace un RESET, pin 4, si lo ponemos a cero voltios o cuando conectamos el PIC a tensión= 5 voltios. El vector de interrupción es la dirección donde salta el programa (es la dir. = 04) cuando se provoca una interrupción, ya sea externa o interna y si se habilita por software. Y hasta la dir 3FF en hexadecimal (a partir de ahora todos los datos y direcciones serán en hexadecimal, h) tenemos sitio para poner el programa que haremos para que el PIC haga algo.

Por otro lado tenemos la RAM, aunque cuando hablemos de ella, nombraremos direcciones que están también en la memoria EEPROM antes mencionada (00-3FFh) no son las mismas. La RAM esta colocada en otro sitio, así como la EEPROM de datos, aunque usemos las mismas direcciones que en la EEPROM de programa. La RAM va de la dir 00 a la 4Fh (68 bytes), aunque de la dir 00h a la 0Bh están ocupadas por registros internos del PIC y que nosotros no podremos usar para nuestras variables o registros(nos queda para nosotros 44 bytes). Nosotros empezaremos a poner nuestras variables a partir de la dir. 0Ch.

Si guardáramos algo en una dir. inferior a 0Ch borraríamos datos de configuración del PIC.

Luego tenemos en otro sitio (llamaremos otro banco de memoria) otros registros internos del PIC que nosotros podemos leer o escribir para modificar cosas de la configuración del PIC. Estas direcciones son de la 80h a la 8Bh, aunque en un programa se definirán (ya veremos mas adelante) como de 00h a 0Bh pero estando en otro banco.

Bueno si os hacéis un poco de lío mirar la Fig.2.

Nos queda la EEPROM de datos, que como su nombre indica, es para guardar datos que queramos guardar si quitamos la alimentación del PIC. Lo que teníamos en la RAM se borra cuando desconectamos el PIC, pero la EEPROM no. Por lo que la usaremos para guardar algo importante.

La EEPROM de datos esta de la dir 00h a la 40h.

-Espacio para apuntes:

2. REGISTRO INTERNOS Y PUERTOS

Vamos a ver todos los registros que tiene el PIC internamente para configurarse, para trabajar con las patillas, resultado de las operaciones de la ALU, etc.

Todos estos registro están en la RAM entre la posiciones de RAM 00h a 0Bh en dos bancos diferentes, BANCO 1 y BANCO 0. Así que siéntate que es un poco de lío:

Empezamos por el BANCO 0:

-Dir. 00h = nombre INDF(indirect address), no es un registro físicamente, y sirve para ver el dato que contiene la dirección que hay en el registro FSR (dir. 04h, lo vemos después)

-Dir. 01h = nombre TMR0 (timer/counter0),aquí pondremos el valor (1 byte) que queremos que cuente el contador TMR0 interno del PIC, este conteo se puede hacer externo o interno, es decir con cada ciclo de reloj se incrementa o decrementa el TMR0 o con cada impulso introducido por el pin 3 (RA4) del PIC.

-Dir. 02h = nombre PCL (program counter low) o parte baja del contador de programa, cuando modifiquemos este registro modificamos directamente los 8 bits bajos (el contador de programa consta de 13 bits) del contador de programa. ¿Para que sirve?. Pues para saltar a una dirección en concreto donde hemos guardado unos datos, es decir para hacer tablas de datos. Lo podemos leer o escribir.

-Dir. 03h = STATUS (registro de ESTADO), es bastante importante ya que muchas operaciones aritméticas y lógicas modifican algún bit de este registro. Cada bit de este registro indica una cosa diferente. Veámoslo bit a bit:

-Bit 0 = CARRY (Acarreo), si esta a "1" (nivel alto) indica que en la operación anterior hay un desbordamiento, es decir si sumo dos números y el resultado no cabe en 8 bits pues habrá un bit (CARRY) que indica que el resultado sobrepasa el tamaño del registro, que es de 8 bits. Si esta a "0" (nivel bajo) es que no hay acarreo.

-Bit 1 = DC (digit carry) o acarreo a mitad de byte, es igual al anterior pero esta vez

si sobrepasamos el 4 bit (no el 8 bit de antes). Sirve para trabajar con números de 4

bits, por ejemplo el código BCD (números del 0 al 9).

-Bit 2 = Z (Zero), se pondrá a nivel "1" si la operación anterior ha sido un cero. Será

un nivel "0" si la operación anterior no ha sido cero. Lo usaremos sobre todo al comparar dos números, si el resultado es cero (Z = "1") los dos números son iguales.

-Bit 3 = PD (Power-Down bit), se pone a nivel "1" después de un power-up o de haber ejecutado la instrucción CLRWDT (ya veremos esto después). Se pone a nivel "0" después de	ejecutar la instrucción SLEEP.

-Bit 4 = TO (timer-up bit), se pone a nivel "1" después de un power-up o de haberse ejecutado la instrucción CLRWDT o de la instrucción SLEEP. Se pone a nivel "0" cuando el tiempo del WACTHDOG (perro guardián) a terminado.

-Bits 5 y 6 = RP0-RP1, selección del banco de memoria. Si están los dos a nivel "0" estas en el banco 0 de la RAM. Si son un "1" y "0" respectivamente estas en el banco 1 de la RAM. Si son un "0" y "1" estas en el banco 2 y si son dos "1" estas en el banco 3. En 	el PIC16F84 solo existen el Banco 0 y el Banco 1.

-Bit 7 = IRP (selección del banco de memoria) En el PIC16F84 siempre esta a nivel "0" y no se usa para nada.

-Dir. 04h = FSR (Puntero para direccionamiento indirecto), expliquemos esto un poco. El valor que coloquemos aquí será una dirección de la propia RAM interna del PIC. El dato que contiene esta dirección que indica el FSR lo leeremos en el INDF (dir. 0h). Un ejemplo: supongamos que la dir. 20h (estamos en la RAM) tiene el dato 30h, Si cargamos el dato 20h en el FSR, inmediatamente el registro INDF (dir. 0h de la RAM) leeremos el dato 30h que es el dato que contiene la dir 20h (FSR) de la propia RAM. Puede servir para cambiar o leer varias variables que nosotros hallamos definido en la RAM del PIC, simplemente incrementando de 1 en 1 el FSR.

-Dir. 05h = PORTA (acceso directo a los pines RA0-RA4). Cuando leemos o escribimos en esta dir. (o registro) vemos o modificamos lo que contienen los pines del PIC RA0-RA4, es decir pines 17, 18, 1, 2 y 3 del patillaje del PIC. Si decidimos poner a nivel "1" el bit 0 del PORTA, la patilla RA0 (la 17 del PIC) se pondrá a nivel "1". Si leemos este bit del PORTA leeremos lo que hay en la patilla 17 del PC (RA0)

-Bit 0 = pin RA0 (patilla 17)

-Bit 1 = pin RA1 (patilla 18)

-Bit 2 = pin RA2 (patilla 1)

-Bit 3 = pin RA3 (patilla 2)

-Bit 4 = pin RA4 (patilla 3)

-Dir. 06h = PORTB, igual que el anterior pero para los pines RB0-RB7.

-Bit 0 = pin RB0 (patilla 6)

-Bit 1 = pin RB1 (patilla 7)

-Bit 2 = pin RB2 (patilla 8)

-Bit 3 = pin RB3 (patilla 9)

-Bit 4 = pin RB4 (patilla 10)

-Bit 5 = pin RB5 (patilla 11)

-Bit 6 = pin RB6 (patilla 12)

-Bit 7 = pin RB7 (patilla 13)

-Dir. 07h = no usada si se lee es todo a ceros.

-Dir. 08h = EEDATA (registro para dato de la EEPROM de datos). Aquí en esta dirección (o registro) debemos de poner el dato que queremos escribir o estará el dato que leeremos de la EEPROM de

datos. Un ejemplo: Yo quiero escribir el dato 02h en una posición de memoria de la EEPROM de datos, por lo cual yo tengo que poner ese dato (02h) en este registro (EEDATA), luego pondré la dirección donde yo quiero escribir el dato en el registro EEADR (dir. 09h). Luego al hacer el ciclo de escritura todo esto pasara a la EEPROM de datos. Es un poco rollo pero es la única forma de leer o escribir el la EEPROM de datos.

-Dir. 09h = EEADR (registro para la dirección de la EEPROM de datos). Aquí pondremos la dirección donde queremos acceder de la EEPROM de datos.

-Dir. 0Ah = PCLATH (escribe en los 5 bits altos del contador de programa).Lo que pongamos aquí pasara a la parte alta (bits 8 al 12) del contador de programa, pero el contenido de la parte alta (bits 8-12) del contador de programa no es transferida al registro PCLATCH.

-Bit 0 = Bit 8 del PC (contador de programa)

-Bit 1 = Bit 9 del PC (contador de programa)

-Bit 2 = Bit 10 del PC (contador de programa)

-Bit 3 = Bit 11 del PC (contador de programa)

-Bit 4 = Bit 12 del PC (contador de programa).

-Dir. 0Bh = INTCON (Registro de interrupciones). En este registro podemos habilitar las interrupciones o deshabilitarlas. Según los bits que usemos será algo así:

-Bit 0 = RBIF (Flag de cambio de bits 4-7 de RB). Si este bit esta a nivel "1" indica

que hay un cambio en los bits RB4-RB7 (pines 10 al 13 del PIC). Si esta a cero es que no hay tal cambio. Este bit se tiene que poner a cero mediante software.

-Bit 1 = INTF (Flag de interrupción RB0). Si esta a nivel "1" indica que una Interrupción por el pin RB0 (pin 6 del PIC) ha ocurrido. Si esta a cero es que no ha ocurrido. Este bit es una copia de lo que hay en la patilla 6 del PIC.

-Bit 2 = TOIF (Flag de desbordamiento del TMR0). Si esta a nivel "1" es que hay desbordamiento en el TMR0. Si esta a nivel "0" es que no lo ha habido. Este bit se tiene que poner a cero mediante software.

-Bit 3 = RBIE (bit que permite la interrupción del cambio del RB4-7). Si lo ponemos a nivel "1" permitirá la interrupción por el cambio de algún bit del RB4-7. Si lo ponemos a nivel "0" no permitirá que se interrumpa el PIC ante un cambio en los bits de RB4-7.

-Bit 4 = INTE (bit que permite la interrupción por medio de RB0). Si lo ponemos a nivel "1" permitirá la interrupción por la patilla RB0 (pin 6 del PIC). Si lo ponemos a nivel 	"0" no permitirá la interrupción.

-Bit 5 = TOIE (bit que permite la interrupción por el desbordamiento de TMR0). Si lo ponemos a nivel "1" permite la interrupción cuando hay un desbordamiento en el TMR0 (timer). Si lo ponemos a nivel "0" no permite que se interrumpa por el desbordamiento de TMR0.

-Dir 6 = EEIE (bit que permite la interrupción cuando ha acabado la escritura en la

EPROM de datos). Si lo ponemos a nivel "1" interrumpirá el programa cuando halla

completado la acción de escritura en la EEPROM de datos. Si la ponemos a nivel "0" no interrumpirá.

-Dir 7 = GIE (bit que permite cualquier interrupción de las anteriores). Si lo ponemos a nivel "1" permite cualquier interrupción de los bits anteriores. Si la ponemos a nivel "0" no permitirá ninguna interrupción.

En general este registro nos permite saber que interrupción se ha ejecutado (si la hemos permitido antes con los bits 3-8). Cuando se hace una interrupción (cualquiera de las anteriores) todas saltan a la dirección 04h de nuestro programa. En esta dirección debemos de mirar el registro INTCON para saber cual de ellas es la que se ha ejecutado (con los bits 0-2, Flags), siempre que hallamos permitido (habilitado) varias de ellas. Si solo permitimos una de ellas no hace falta mirar nada.

BANCO 1:

-Dir. 00h = INDF (igual a la Dir. 0 del BANCO 0)

-Dir. 01h = OPTION_REG (permite la configuración del TIMER,WACTHDOG e INT RB0).

Vamos a ver un concepto nuevo, el preescaler. Este es un divisor programable (por software) que esta antes del TMR0 (timer/contador), si habilitamos el preescaler dividirá la entrada del TMR0 por un valor asignado al preescaler, es decir, es un divisor en serie con el contador TMR0 y el WDT (wacthdog). Si seleccionamos reloj interno del TMR0 = cristal u oscilador/4.

Veamos por bits lo que contiene este registro:

-Bit 0 al 2 = PS0-PS2 (configuración de la división del clock para TMR0 y WDT,

preescaler o divisor programable).

Valor de los bits(PS2,PS1,PS0)                TMR0 div.                WDT div.

0 0 0			1:2		1:1

0 0 1			1:4		1:2

0 1 0			1:8		1:4

0 1 1			1:16		1:8

1 0 0			1:32		1:16

1 0 1			1:64 		1:32

1 1 0			1:128		1:64

1 1 1 			1:256		1:128

-Bit 3 = PSA (bit de asignamiento del preescaler). Si esta a nivel "1" el preescaler es

asignado al WDT. Si esta a nivel "0" este se asigna al TMR0

-Bit 4 = TOSE (selección del flanco para el TMR0). Si lo ponemos a nivel "1" incrementara el TMR0 en la transición de alto a bajo de la patilla RA4 (pin 3 del PIC). Si esta a 	nivel "0" incrementara el TMR0 en la transición de bajo a alto de la patilla RA4.

-Bit 5 = TOCS (selección de la entrada de reloj del TMR0). Si ponemos a nivel "1" este bit el reloj del TMR0 será por la transición de la patilla RA4. Si lo ponemos a nivel "0" el reloj del TMR0 será por un ciclo de instrucción interno.

-Bit 6 = INTEDG (Interrupción RB0 por flanco). Si la ponemos a nivel alto "1" se ejecutara la interrupción de RB0 por flanco de subida y si la ponemos a nivel bajo "0" será por flanco de bajada.

-Bit 7 = RBPU (pull-up interno en puerto B) Si la ponemos a nivel bajo "0" todas las

salidas del PORTB tendrán una carga pull-up interna.

-Dir. 02h = PCL (igual a la Dir. 02h del BANCO 0)

-Dir. 03h = STATUS (igual a la Dir. 03h del BANCO 0)

-Dir. 04h = FSR (igual a la Dir. 04h del BANCO 0)

-Dir. 05h = TRISA (configuración de los pines RA0-RA4). Si los bits correspondientes los ponemos a nivel "1" el pin RAx correspondiente será una entrada. Si un bit se pone a nivel "0" el pin correspondiente será una salida.

-Bit 0 = pin RA0 (patilla 17).Si lo ponemos a "1" será una entrada

-Bit 1 = pin RA1 (patilla 18).Si lo ponemos a "0" será una salida.

-Bit 2 = pin RA2 (patilla 1).Así con todos.

-Bit 3 = pin RA3 (patilla 2)

-Bit 4 = pin RA4 (patilla 3)

-Dir. 06h = TRISB, igual que el anterior pero para los pines RB0-RB7.

-Bit 0 = pin RB0 (patilla 6)

-Bit 1 = pin RB1 (patilla 7)

-Bit 2 = pin RB2 (patilla 8)

-Bit 3 = pin RB3 (patilla 9)

-Bit 4 = pin RB4 (patilla 10)

-Bit 5 = pin RB5 (patilla 11)

-Bit 6 = pin RB6 (patilla 12)

-Bit 7 = pin RB7 (patilla 13)

-Dir. 07h = No usada

-Dir. 08h = EECON1 ( registro de lectura o escritura de la EEPRON de datos). Tiene los

siguiente bits :

-Bit 0 = RD (control de lectura). Si lo ponemos a nivel "1" iniciamos un ciclo de

lectura, poniéndose a nivel "0" por hardware, cuando a finalizado el ciclo de lectura.

Si esta a nivel "0" no se ha inicializado un ciclo de lectura.

-Bit 1 = WR (control de escritura). Si lo ponemos a nivel "1" iniciamos un ciclo de

escritura, poniéndose a nivel "0" cuando el ciclo de escritura ha sido completado.

-Bit 2 = WREN ( bit permite la escritura en la EEPROM de datos). Si lo ponemos a nivel "1" permite la escritura en la EEPROM. Si lo ponemos a nivel "0" no se puede escribir en dicha EEPROM.

-Bit 3 = WRERR (bit de error de escritura en la EEPROM). Si esta a nivel "1" indica que el ciclo de escritura no se ha completado(por un reset o WDT reset). Si esta a nivel "0" es que la operación de escritura ha sido completada.

-Bit 4 = EEIF (interrupción de escritura de la EEPROM). Si se pone a nivel "1" indica que la operación de escritura ha sido completada (se debe poner a cero por software). Si esta a nivel "0" la operación de escritura no ha sido completada o inicializada.

-Bits 5-7 = NO usados. Si se leen están a nivel "0".

-Dir. 09h = EECON2 (registro para el control de la escritura en la EEPRON de datos).

Este registro solo se usa exclusivamente para la escritura en la EEPROM. Si se lee este

registro contiene todos a nivel "0". Solo sirve para proteger la EEPROM de una escritura

sin querer, en este registro hay que poner un valor predefinido por el fabricante para que

podamos escribir en la EEPROM de datos.

-Dir. 0Ah = PCLATCH (igual que en el BANCO 0)

-Dir. 0Bh = INTCON (igual que en el BANCO 0).

Como habréis comprobado hay direcciones que se repiten en ambos Bancos de memoria, es decir que es igual que estés en un banco que en el otro en los registros que son iguales en ambos.

Normalmente el BANCO 0 es el de trabajo, ya que es el que te permite el acceso a los pines del PIC directamente, ya que el BANCO 1 solo sirve para configurar como entradas o salidas estos pines RA0-4 y RB0-7.

Algunas cosas de las que hemos descrito las veremos en la practica un poco mas tarde.

Los puertos del PIC (RA0-4 y RB0-7), puerto A y puerto B; El puerto A RA0-RA3 funcionan con niveles TTL, mientras que RA4 es CMOS con salida de colector abierto. Para RB0 todas se pueden configurar (mientras el registro OPTION_REG, bit 7) con carga interna de PULL-UP o sin ella, como aparecerán cuando se le hace un reset o se configuran como salidas.

Hay que tener en cuenta cuando usamos un puerto como entradas y como salidas (diferentes

pines), cuando escribimos un bit en el puerto la CPU lee el puerto y modifica ese bit y

lo guarda en el latch de salida. Si luego leemos otro bit (configurado como entrada) la CPU

lee ese pin y lo sobreescribe en el latch de salida. Si ahora cambiamos la configuración del

puerto los valores del latch de salida se pondrán en el puerto, teniendo modificaciones inesperadas en el puerto.

-Espacio para apuntes:

3. INTERRUPCIONES, TIMER, WACHTDOG, SLEEP Y EEPROM DATOS

3.1 INTERRUPCIONES

Las interrupciones se usan, como su nombre indica, para interrumpir al PIC (en este caso), este donde este, es decir, estará ejecutando un programa y da igual donde este, por que cuando se produzca una interrupción, y ahora veremos cuando se puede, el saltara a la dirección 04h de nuestro programa y ejecutara lo que encuentre a partir de esta dirección.

Para que se pueda ejecutar una interrupción hay que poner a nivel alto "1" algunos bits del

registro INTCON que antes hemos visto (mira hacia atrás), según quieras habilitar alguna o algunas interrupciones, y luego lo que es necesario es que se produzca físicamente la interrupción.

Pongamos un ejemplo, si yo habilito (permito) la interrupción externa por el pin RB0 no ocurrirá nada hasta que este pin del PIC (el pin 6) pase de nivel bajo "0" a nivel alto "1", entonces el PIC saltara a la dirección 04h, donde tenemos que haber puesto un programa que por ejemplo lea el puerto A (RA0-RA4) y lo guarde en un registro y este programa debe de finalizar con una instrucción especial RETFIE, ya veremos mas adelante las instrucciones.

El PIC16F84 tiene 4 interrupciones :

-Externa, por el pin 6 RB0

-Por desbordamiento del Timer TMR0

-Por cambio en los pines RB4-RB7

-Al acabar un ciclo de escritura en la EEPROM de datos.

Recuerda que para que cualquier interrupción se ejecute previamente tienes que haberlas permitido con el registro INTCON (mira hacia atras).

Cuando una interrupción se ha producido el bit 7 del INTCON (GIE) se pone a nivel bajo "0" no permitiendo que otra interrupción pueda producirse mientras se esta ejecutando la primera, y cuando salimos de ella con la instrucción RETFIE se vuelve a poner a nivel alto "1" el bit 7 del INTCON.

La interrupción externa (RB0): con el bit 6 del OPTION_REG podemos pedir que la interrupción se ejecute con el flanco de subida o con el flanco de bajada. Cuando se ejecuta la interrupción el bit INTF (bit 1 de INTCON) se pone a nivel "1". Este bit a de ponerse a nivel bajo "0" por software , en nuestro programa de interrupción antes de hacer el RETFIE.

La interrupción por TMR0 (timer/contador): al paso de este contador o timer de FFh (máximo) a 00h (mínimo) el bit 2 del registro INTCON se pone a nivel alto "1". Si previamente se habilito la interrupción por TMR0 (bit 5 de INTCON) entonces se ejecutara la interrupción.

La interrupción por cambio en los bits RB4-7: al producirse un cambio en estos bits se pondrá a nivel alto "1" el bit 0 del INTCON. Si se habilito con el bit 3 del INTCON se producirá esta interrupción.

la interrupción al acabar un ciclo de escritura en la EEPROM de datos es permitida sí esta a

nivel alto "1" el bit 6 del INTCON.

Recuerda que si activas más de una interrupción a la vez lo primero que tendrás que hacer en tu programa de interrupción es mirar los bits 0,1,2 del INTCON para ver que flag(bandera) esta a nivel alto "1" y así saber que interrupción es la que se ha producido.

Hay que tener en cuenta que cuando se produce una interrupción podíamos estar en una secuencia del programa que trabaje con el acumulador o espere una modificación del STATUS, por esto es conveniente que al menos estos dos registros se guarden al iniciar el programa de interrupción y se dejen como estaban al finalizar esta. Vamos a ver como se hace esto con instrucciones, aunque aun no las hallamos visto, luego nos sonara un poco mas o simplemente copiaremos esta parte en nuestros programas.

Inicio de la interrupción:

Movwf		w_temp                  ;Copia el acumulador W al registro W_TEMP

swapf    		status,w                  ;Guarda el STATUS en el acumulador dándole la                                        .                                                                                          ;vuelta a los bits

movwf		status_temp      ;Copia lo que hay en el acumulador al registro s		                                                                                            ;STATUS_TEMP

..................                                                        ;Aquí nuestro programa de interrupción

........

........

........

........

..................                                                        ;Fin de nuestro programa de interrupción

swapf		status_temp,w;Guarda el contenido del registro STATUS_TEMP en    .                                                                                          ;Acumulador (W)

movwf		status	                    ;Copia lo que contiene el acumulador (W) en el registro                  .                                                                                          ;STATUS

swapf		w_temp,f              ;Dale la vuelta a las dos mitades del BYTE del registro    .                                                                                          ;W_TEMP

swapf		w_temo,w          ;Vuelve a darle la vuelta y el resultado lo guardas en W.

retfie		                                          ;FIN de la interrupción

Los registro W_TEMP y STATUS_TEMP hay que definirles una dirección de memoria (RAM) al principio del programa, mas adelante veremos como.

Se utiliza la instrucción SWAPF porque puede mover un registro sin modificar ningún bit del STATUS. Así si guardamos el W (acumulador) y el STATUS (registro de estado) en nuestra interrupción pueden ser modificados sin afectar al resto del programa, al acabar la interrupción.

Lo que hay después de ; son comentarios , no forman parte del programa.

3.2 TIMER (TMR0)

El TMR0 con el bit 5 del OPTION_REG a nivel alto "1" tiene su entrada para contar directamente del pin RA4 del PIC. Si lo ponemos a nivel bajo "0" el Timer tiene su entrada de cada ciclo de instrucción.

Cada ciclo de instrucción es 1/4 del reloj del PIC (para 4 Mhz = 4/4 = 1Mhz -->T =1uSegundo).Cuando escribimos en el registro del TMR0 (Dir. 01h) este no cuenta durante los dos siguientes ciclos.

Si elegimos el reloj interno hablaremos de un timer. Si elegimos el reloj externo, por RA4, hablaremos de contador.

Cuando lo usamos de contador, por el pin RA4 (patilla 3 del PIC), determinaremos el incremento por flanco de subida o bajada con el bit 4 del OPTION_REG (cap. 2).

Se le puede incorporar el preescaler, un divisor programable antes de llegar al contador o timer.

Usaremos los bits 0 al 2 del OPTION_REG para poner el preescaler a dividir de 2 a 256, y el bit 3 para asignar este preescaler al TMR0. Si contáramos impulsos por el pin RA4, solo podríamos contar 256 veces ya que el TMR0 solo tiene 8 bits (2 elevado a 8 bits = 256), pero con el preescaler al máximo, cada 256 impulsos incrementaría uno el TMR0 y podríamos contar 256 * 256 = 65536.

La interrupción que podemos usar para cuando el TMR0 pasa de FFh (máximo) a 00h (mínimo).

El registro TMR0 (Dir. 01h de la RAM) se puede leer para saber por donde va el contador TMR0 o escribir para poner un valor nuevo en este registro.

3.3 WATCHDOG

El watchdog (WDT) o perro guardián solo sirve para cada cierto tiempo resetear el PIC o sacarlo de la función SLEEP. El WDT en funcionamiento normal tiene un periodo de 18milisegundos, este periodo se puede alargar si se asigna el preescaler al WDT (bit 3 OPTION_REG) hasta 2,3 segundos cuando el tiempo del WDT ha terminado se pone a cero el bit 4 del STATUS.

Si utilizamos la instrucción CLRWDT vaciamos el WDT y el preescaler si esta asignado a este.

3.4 SLEEP

La instrucción SLEEP sumerge al PIC en un estado de bajo consumo y para todo lo que esta realizando el propio PIC, poniendo en alta impedancia los pines de este.

Para levantar al PIC del estado SLEEP se puede hacer por un reset en la patilla MCLR (pin 4 a "0") por el WDT si este ha sido habilitado, por una interrupción externa por RB0, o por cambio de RB4-7,o por interrupción de fin ciclo de escritura en EEPROM de datos, si están habilitadas.

En los dos primeros casos (MCLR y WDT) el programa seguirá en la siguiente instrucción donde hizo el SLEEP.

En caso de interrupción después de levantar al PIC del estado SLEEP se ejecuta la interrupción correspondiente.

3.5 EEPROM DATOS

Recordando, tenemos un espacio dentro del PIC para un poco de memoria EEPROM para guardar nuestros datos y no perderlos si se desconecta el PIC. Leer y escribir en esta EEPROM es un poco especial, ya que no se puede direccionar directamente hay que hacerlo mediante registros.

Los registros son: EEDATA (Dir. 08h ) donde tenemos el dato para escribir o leer de la

EEPROM, el EEADR (dir 09h ) donde pondremos la dirección que vamos a leer o escribir

(solo los primeros 64 bytes), y los registro EECON1 (bits para el control ) y EECON2 que si lo leemos leeremos todo "0" y si que lo tenemos que escribir con un dato especifico para escribir en la EEPROM.

El EECON1 tiene los bits RD (bit 0) inicializa la lectura, WR (bit 1 ) inicializa la escritura,

WREN (bit 2) permite la escritura si lo ponemos a nivel alto "1", WRERR (bit 3) indica que la escritura no ha sido completada y EEIF (bit 4) indica que la escritura ha sido realizada correctamente y debe ser limpiado por software.

Así seria el programa de como leer una dirección (ejem. 01h)de la EEPROM de datos:

Movlw		01h		;Cargamos el acumulador con 01h (será la dirección a .                                                                                              ;leer)

movwf 		EEADR	;Copiamos esto al registro EEADR

bsf	 	STATUS,5	;Cambiamos a banco 1 poniendo a "1" el bit 5 del . . .          .                                                                                              ;STATUS

bsf	 	EECON1,0 	;Ponemos a "1" el bit 0 del EECON1

bcf	 	STATUS,5 	;Cambiamos al banco 0 poniendo el bit 5 a "0" del . .. .                                                                                              ;STATUS

movf	 	EEDATA,w 	;Copiamos el dato que hay en EEDATA al    . . . . . . .        .                                                                                              ;acumulador (dato leído)

Los registros que aparecen hay que    asignarles previamente una dir. en la RAM del PIC.

Y así seria el programa para escribir en una dirección de la EEPROM de datos:

bsf	 	STATUS,5	;Seleccionamos banco 1 poniendo a "1" el bit 5 del .S .                                                                                              ;STATUS

bcf	 	INTCON,7	;Deshabilitamos interrupciones poniendo a "0" el bit 7 .                                                                                              ;de INTCON

bsf	 	EECON1,2 	;Ponemos a "1" en bit 2 del EECON1 permitiendo la . .                                                                                              ;escritura

movlw 		55h 		;Cargamos el acumulador con el dato 55h

movwf 		EECON2 	;Copiamos 55h del acumulador al registro                                                                                        .                                                                                              ;EECON2

movlw	 	AAh 		;Cargamos el acumulador con el dato AAh

movwf	 	EECON2 	;Copiamos el dato del acumulador (AAh) al    .                                                                .                                                                                              ;registro EECON2

bsf	 	EECON1,1	;Ponemos a "1" el bit 1 del EECON1 que permite la . . .                                                                                              ;escritura

;Comienza la escritura

bsf 		INTCON,7	;Habilita interrupciones poniendo a "1" el bit 7 del . . . .                                                                                              ;INTCON

bcf          		STATUS,5                ;Volvemos al banco 0 para trabajar en él.

Lo que se pone después de un ; suele entenderse como comentarios y no como parte del programa, casi todos los ensambladores (programas de ordenador que convierten las instrucciones en datos en hexadecimal para luego grabar todos estos datos en el PIC, con otro programa que será el Programador) cuando se le ponen un ; entienden que lo que hay detrás no son instrucciones.

Y por ultimo como puedes verificar la escritura de la EEPROM:

;Esto vendría después de la escritura anterior

nop			                        ;No hace nada

movf	 	EEDATA,w	;Copia el registro EEDATA al acumulador

bsf	 	STATUS,5	;Selecciona Banco 1 poniendo a "1" el bit 5 del . . . . . .                                                                                              ;STATUS

bsf	 	EECON1,w	;Ponemos a "1" el bit 0 del EECON1, inicializa la . . . .                                                                                              ;lectura

bcf	 	STATUS,5	;Pasamos al Banco 0 poniendo a "0" el bit 5 del . . . . . .                                                                                              ;STATUS

;Ahora tendremos en el acumulador, que hace 4 líneas      .                                                                                                                      ;hemos copiado,

;el dato que habíamos escrito y que estaba en    . . . . . . . . .                                                                                                                  ;EEDATA, y después

;de hacer una nueva lectura tendremos en EEDATA el .                                                                                                                      ;dato recién leído.

Subwf	 	EEDATA,w 	;Restamos uno del otro, el acumulador de EEDATA

Btfss	 	STATUS,2 	;Si el resultado es cero el bit 2 del STATUS será "1" y .                                                                                              ;saltara

goto        		error		;la instrucción que pongamos aquí. Si el resultado no . .                                                                                              ;es cero no saltara pasando por la línea anterior

.........			                        ;Continua el programa.

"error" es un salto a un lugar del programa donde podemos pararlo o informar que no se ha escrito en la EEPROM.

Bueno ya hemos visto las principales características del PIC, ahora empezaremos con las instrucciones, pero te aconsejo que antes entiendas bien este capitulo y los anteriores.

Recuerda que los microcontroladores tienen unos registros para configurar sus pines, para el acceso a esos pines, para ver si el resultado de una operación aritmética o lógica (SUMA,RESTA,AND,OR, XOR) ha sido cero o desbordamiento (con el desbordamiento se puede saber si un numero es mayor o menor a otro), configurar las interrupciones, configurar el contador interno(TMR0), y todo lo que podamos tener en un PIC16F84.

Vamos a ver en la Fig.3 como se conecta el PIC a un cristal de cuarzo o RC como oscilador interno, y asi estar preparado para conectar cualquier cosa a sus patitas o pines.

4. LAS INSTRUCCIONES

Las instrucciones son codigos o palabras abreviadas (llamado Nenmonico) para entender lo que se esta realizando con cada instrucción, por ejemplo, la instrucción: SUBWF .... , SUB-trae W de F, donde W es el acumulador y F será un registro de la RAM (dir 00h a 4Fh), en los …., ira el nombre que le hemos dado al registro F. Y así todas las instrucciones, las letras que componen cada instrucción tiene que ver con lo que hace cada una (eso si en ingles).

Pongamos otro ejemplo de una instrucción mas larga, de las mas largas:

BTFSS    ....,1 : Bit Test de F y Salta si es Set ("1"), es decir, testea el bit 1 (el que pongamos

detrás de la coma ,) del registro F (nombre = ....) y si es un nivel "1" salta la siguiente

instrucción, por lo que se entiende que si es un nivel "0" no hará ningún salto y continuara con la ejecución del programa. Todos los saltos que realiza el PIC con cualquier instrucción son de una posición nada mas, es decir se salta una línea del programa, normalmente la que hay justo después del salto.

En las instrucciones se incluyen unas letras que significan:

La "f" se refiere a un registro en la RAM (dir. 00h a 4Fh)

La "b" se refiere a un bit, estará comprendida entre 0 y 7

La "d" solo puede tomar valor "0" o "1" e indica si es un "0" que el resultado de la instrucción se guarda en el acumulador y si es un "1" se guarda en el registro "f".

La "w" es el nombre del acumulador.

La "k" se refiere a una constante, es decir para 8 bits estará entre 0 y 255 (00h y FFh)

Ahora veamos las instrucciones una a una:

ADDWF	f,d	;Suma W y F con nombre "f" y según el valor "d" el resultado lo guarda en W o F.

ANDWF	f,d	;Operación AND con W y F con nombre "f", el resultado se guarda . . .                                              ;según el valor "d"

Que es una operación AND: en este caso se hace entre dos bytes (W y F) y se hace

el bit 0 con el bit 0 y el resultado se guarda en el bit 0, el bit 1 con el bit1

y el resultado se guarda en el bit 1, y así los 8 bits. El resultado será:

bit x(W)	bit x(F)	Result. bit x(W o F según "d")

0		    0		    0

0                                            1                                            0

1                                            0                                            0

1                                            1                                            1

Bueno y esto para que sirve, pues mira en muchas ocasiones tienes que borrar parte de un byte, ya sea del acumulador o de un registro, por lo que aplicando una AND , si en el segundo termino ponemos un "0" el resultado es "0" y si ponemos un "1" el resultado es el que tenga el primer termino. ¿Lo entiendes?. Un ejemplo, si yo digo AND entre 17H (en binario 0001 0111) y otro numero F0h (en binario 1111 0000) el resultado será (mira la tabla anterior),10h o esto:

17h = 0001 0111    1º termino

AND		F0h = 1111 0000    2º termino

----------------

Resultado              10h = 0001 0000    Así hemos eliminado los 4 bits bajos y hemos dejado los 4 bits altos intactos.

CLRF	f	;Borra un registro "f", lo pone todo a ceros.

CLRW 		;Borra el acumulador W, poniéndolo todo a ceros.

COMF	f,d          ;Haz el complementario de "f" y lo guardas según el valor de "d". El complementario es poner los "1" a ceros y los "0" a unos.(invertir todos los bits)

DECF	f,d	;Decrementa en uno el registro "f" y el resultado guardalo según el valor de "d"

DECFSZ    f,d	;Decrementa en uno el registro "f" y salta una instruccion si es igual a cero("f");el resultado se guarda según el valor de "d".

INCF	f,d	;Incrementa en uno el registro "f" y lo guardas según "d".

INCFSZ    f,d	;Incrementa en uno el registro "f" y salta una instrucción si es igual a cero("f") el resultado se guarda según el valor de "d".

IORWF    f,d	;Operación OR con W y "f", el resultado se guarda según el valor de "d".

que es una OR: Haremos una tabla como con la operación AND, ya que es lo mismo pero esta vez cambia el resultado:

bit x (W)	bit x ("f")	Result. bit x(W o f segun "d")

0		 0		 0

0          		 1		 1

1		 0      		 1

1		 1		 1

Así como la AND valía para borrar parte de un byte, la OR vale para poner a "1" parte de un byte. Si tu pones en el segundo termino un "1" el resultado será siempre "1" si pones un "0" el resultado será el del primer termino(sea un "1" o un "0").

MOVF      f,d	;Mueve el contenido del registro "f" a según el valor de "d". Si "d" vale "0" mueve el contenido del registro "f" al acumulador W, si "d" es "1" se mueve a el mismo

aunque parezca que no sirve para nada, cuando se mueve un registro a si mismo

modifica el Bit Z del STATUS (bit 2 del STATUS), es decir, puedes saber si "f" es

cero o no lo es haciendo un MOVF sobre el mismo.

MOVWF    f	;Mueve el contenido del acumulador al registro "f".

NOP		;no operación, no hace nada solo cuenta un ciclo de instrucción.

RLF	f,d	;Rotar a la izquierda el registro "f" incluyendo al CARRY. Como hemos comentado en capítulos anteriores el CARRY (bit 0 del STATUS) es como si dijéramos un 9 bit de cualquier byte. Al rotar hacia la izquierda "f" el bit 0 pasara a ocupar el

bit 1, el 1 al 2, y así el bit 7 pasara al CARRY y el CARRY pasara al bit 0.

el resultado se guarda según el valor de "d".

RRF	f,d	;Igual que el caso anterior pero esta vez rota a la derecha el registro "f".

SUBWF      f,d	;Resta (subtrae) el acumulador W del registro "f". El resultado se guarda según el valor de "d".

SWAPF      f,d	;Intercambia los 4 bits bajos a los 4 bits altos y viceversa del registro "f".

el resultado se guarda según el valor de "d".

XORWF    f,d	;Operación XOR (OR exclusiva) del registro "f". Es igual que en el caso de AND y

;OR, pero solo cambia la tabla:

bit x (w)	bit x ("f")	Result. bit x (W o f según "d")

0		 0		 0

0		 1		 1

1		 0		 1

1		 1		 0

;Para que sirve la XOR, bueno pues en este caso el resultado es cero si los bits de la operación son iguales, por lo que se utiliza para comparar dos bytes, si

comparo dos bytes y son iguales el resultado será todo a ceros.

BCF	f,b	;Pon a nivel "0" el bit indicado por "b" del registro "f".

BSF	f,b	;Pon a nivel "1" el bit indicado por "b" del registro "f".

BTFSC      f,b	;Salta la siguiente instrucción si el bit indicado por "b" del registro "f" es

;un nivel "0".

BTFSS	      f,b	;Salta la siguiente instrucción si el bit indicado por "b" del registro "f" es

;un nivel "1".

ADDLW          k	;Suma el valor "k" (de 00h a FFh) al acumulador W.

ANDLW        k	;AND del valor "k" con el acumulador W.

CALL	k	;Llamada a un subrutina del programa. Una subrutina es una parte del programa que    queremos que realice en repetidas ocasiones y totalmente independiente del resto del programa. Cuando hacemos un CALL el PIC salta a la dirección donde se

encuentra nuestra subrutina (que tendrá un nombre) hará lo que hallamos puesto

en ella y retornara a la siguiente instrucción de donde partió, continuando con

el programa general. "k" es la dirección a saltar.(entre 00h y 3FFh)

CLRWDT	;Pon a ceros o limpia el WATCHDOG .

GOTO	 k	;Salta a la dirección "k" (00h y 3FFh). Máximo rango de direcciones de la memoria de programa.

IORLW      k	;Lo mismo que con la OR pero entre "k" (00h a FFh) y el acumulador W.

MOVLW      k	;Mueve el numero "k" (00h a FFh) al acumulador. Es la forma de copiar un numero que se necesite en el acumulador W y de ahí a un registro "f"(MOVWF).

RETFIE	;Retorno de una interrupción. Esta instrucción solo se usara y siempre para volver de la ejecución de una instrucción.

RETLW        k	;Retorno de subrutina (llamada con un CALL) y al retornar el acumulador tendrá el valor de "k"

RETURN	;Retorno de un subrutina llamada con un call.

SLEEP		;Pasa a estado SLEEP.

SUBLW        k	;Resta el contenido del acumulador W del valor de "k".

XORLW        k	;XOR (OR exclusiva) del valor "k" con el contenido del acumulador W.

Estas son todas las instrucciones que tiene el PIC16F84.

¿Y ahora ya estas preparado para pasar a la parte practica?.

5. ALGUNOS EJEMPLOS PRACTICOS

Vamos ejemplos con instrucciones de como realizar cosas básicas con el PIC.

Quiero aclarar que cuando hagamos un programa para el PIC, sobre el notepad o editor MSDOS, lo tendremos que ensamblar, es decir, abrir el programa "Mpasmwin.exe" (en el capit. 6 mas información) desde este programa se busca nuestro archivo de texto y se pulsa ASSEMBLY y sale una ventana que indica los errores y avisos que ha encontrado en nuestro programa (editar nuestro-archivo.lst , y buscar errores si los hay), si no hay ninguno habrá creado un archivo .HEX que es el que tenemos que enviar al PIC con el programa ICPROG.exe, abriendo el archivo .HEX y pulsando la tecla GRABAR. Si todo ha ido bien ya esta.

Empezamos configurando el PIC, sus patitas serán entradas o salidas:

Supongamos que RA0 es una entrada y RA1-RA4 son salidas.

Y RB0 a RB3 son entradas y RB4-RB7 son salidas. Daría igual como fuera:

Inicio	BSF	STATUS,5	;Bit 5 de STATUS a nivel "1" (BANCO 1)

MOVWL	01H		;Carga el acumulador con 01H

MOVWF	TRISA		;Copia el contenido del acumulador al registro TRISA

Un alto en el camino. En el registro TRISA (Capit. 2) los bits que pongamos a "0" serán salidas y los que pongamos a "1" serán entradas, aquí hemos puesto solo a uno el bit 0 que corresponde con RA0 y los demás están a "0" por lo que serán salidas(RA1,RA2,RA3,RA4).

MOVWL	0FH		;Carga el acumulador con 0Fh, desaparece lo que .      .    .                                              ;tuviera antes.

MOVWF	TRISB		;Igual que el TRISA pero con el puerto B (RB0-RB7).                                                          .                                                                      ;Los bits 0 al 3 los hemos puesto a "1" por lo que . . . . .                                                                      ;serán entradas RB0,RB1,RB2 y

;RB3, y los bits 4 al 7 son "0" por lo que serán salidas .                                                                      ;RB4,RB5,RB6 y RB7.

BCF	                      STATUS,5	;Volvemos al BANCO 0 poniendo a cero el bit 5 del . .                                                                      ;registro STATUS.

Atención "Inicio" es una etiqueta, es decir, cuando lo ensamblemos para el PIC será una dirección dentro de la memoria de programa.

Ahora vamos a leer una patita del PIC y hacer dos cosas diferentes según el resultado:

RA0 = pin 17(E), RA3 = pin 2(S) y RA4 = pin 3(S). E = entrada, S = salida.

BTFSS 	PORTA,0	;Salta una instrucción si el pin 0 del PORTA                                      .                                              ;esta a nivel "1"

GOTO        	allí		;Si no esta a nivel "1" salta a la etiqueta ALLI

BSF		PORTA,4	;Si esta el pin RA0 a "1" saltara aquí y pondrá un "1" . .                                                                        ;en RA4

GOTO        	CONTIN                    ;Una vez activada RA4 saltamos a "CONTIN" . . . . . . .                                                                                                ;evitando activar RA3

allí	BSF	PORTA,3		;Si el pin RA0 era un "0" salta a "ALLI" y pone a "1" . .                                                                                              ;RA3

CONTIN	.............

.........				;Continuación del programa

También son muy importantes las subrutinas (parte de un programa) para producir retardos, es decir, que el pic este perdiendo tiempo para hacer alguna cosa. Por ejemplo si yo conecto un diodo led en una patita del PIC y lo activo con mi programa, y luego lo apago, al PIC le puede costar esto 1 microsegundo por lo que no veremos que el led se active y se apague. Por lo tanto entre activar y desactivar el led tiene que transcurrir un tiempo, esto se hace con un retardo:

Led	BSF	PORTA,1	;El led conectado al pin RA1 (pin18), pon a "1" este pin del

;Puerto A y activas el Led.

CALL	retardo		;Llamada a la subrutina retardo. retardo aqui es un nombre

;en realidad el programa ensamblador lo transforma en una . . .                                                                    ;direccion, en la que se encuentra el principio de la subrutina.

BCF	PORTA,1	;Pon un "0" en el pin RA1, apagando el Led

..........

.........		;Aquí continuaría el programa

;Mas adelante fuera del programa principal estaría esto:

retardo	MOVLW	42h	                ;Cargamos el acumulador con 42h

MOVWF	cuenta                    ;Copiamos en el registro cuenta el numero 42h

retado	DECFSZ	cuenta,f                ;Decrementa el registro cuenta y salta cuando sea cero

GOTO 	retado                    ;Aquí llegara si no es cero, por que si cero saltara esta . . .                                                                                      ;instrucción

RETURN                                    ;Cuando sea cero saltara aquí y retornara desde donde salto.

;Esta rutina de retardo solo pierde 200usegundos aproximadamente.

;Poniendo el numero mas alto (el 42h) tardara mas tiempo en acabar el "retardo".

El trayecto del P.C. (contador de programa) seria enciende el led, salta a retardo, decrementa el registro retardo hasta que sea "0" y entonces retorna de la subrutina, y se sitúa en la instrucción	 siguiente al CALL, es decir, BCF    PORTA,0.

Ahora veamos como comparar un registro o dos, y si son iguales saltaremos a una subrutina:

Inicio 	MOVF	                      VARIABLE,W          	;Pasamos la variable al acumulador W

XORLW	25h		;Vamos a comparar la variable con 25h

BTFSC	STATUS,2	;Recordamos que el bit 2 del STATUS se pone a "1" . .                                                                                              ;si es cero el resultado de la operación anterior.

CALL        	SUBRUT	;Si son iguales llamada a subrutina, que hará algo.

..........		                                                ;Cuando la retorne de SUBRUT salta aquí.

.......			                        ;Continua con el programa si VARIABLE no es igual.                                                                                              .                                                                                              ;a 25h

Inicio 	MOVF	                        VARIAB1,W	;Vamos a comparar variab1 con variab2

XORLW	VARIAB2,W	;Función XOR entre acumulador y variab2, si son . . . .                                                                                              ;iguales W = 0 y bit Z del STATUS a “1”

BTFSC	STATUS,2	;Salta si el bit 2 del STATUS es un "0" = varib1 y . . . .                                                                                                                      ;varib2 no son iguales

CALL        	IGUALES	;Subrutina IGUALES que hará lo que tenga que hacer.

..........			                        ;Cuando retorne de IGUALES saltara aquí.

.....			                        ;Continua nuestro programa.

Veamos como averiguar si un numero es mayor que otro:

Inicio	MOVF	                        VARIAB1,W	;Copiamos VARIAB1 al acumulador W

SUBWF	VARIAB2,w	;Resta VARIAB2 de VARIAB1

BTFSS		STATUS,0	;Si el bit 0 del STATUS (CARRY) es "1" salta y no .    .                                                                                              ;hay desbordamiento.

CALL		DESBORD	;Llamada a la subrutina DESBORD.

..........		                                                ;Cuando retorne de la subrutina DESBORD saltara . . .                                                                                              ;aquí

.....			                        ;Continua nuestro programa.

Si VARIAB2 es mayor que VARIAB1 siempre hará CALL DESBORD

Si VARIAB2 es menor que VARIAB1 saltara al CALL DESBORD continuara el programa.

Inicio	MOVF                        VARIAB1,W	;Copiamos VARIAB1 al acumulador W

SUBLW	25h,w		;Resta 25h de VARIAB1

BTFSS		STATUS,0	;Si el bit 0 del STATUS (CARRY) es "1" salta y no . . .                                                                                              ;hay desbord.

CALL		DESBORD	;Llamada a la subrutina DESBORD.

..........				;Cuando retorne de la subrutina DESBORD saltara aquí

.....			;Continua nuestro programa.

Si VARIAB1 es mayor que 25h siempre hará CALL DESBORD

Si VARIAB1 es menor que 25h continuara el programa.

Al inicio del programa hay que asignar las posiciones de RAM interna a las variables que usaremos durante el programa, así tanto las variables internas del PIC (registros de configuración) como las variables que generemos nosotros. El ensamblador interpreta los nombres de las variables como direcciones, por eso hay que definirlas antes de empezar el programa.

Así comenzaran todos los programas con un PIC16F84:

;Programa tal y tal (comentario de que hace el programa)

INDF		equ              01h        ;Dir del registro FSR

TMR0		equ	 02h        ;Contador TMR0

STATUS                    equ            03h        ;Registro de estado

FSR		equ	04h        ;Puntero

PORTA                      equ            05h        ;Puerta A (BANCO0)

PORTB                      equ            06h        ;Puerta B (BANCO0)

PCLATH	equ	0Ah        ;PC parte alta

INTCON                      equ          0Bh      ;Registro control de interrupciones

PCL                                    equ          02h        ;PC parte baja(BANCO1)

OPTION_REG equ	01h        ;Registro opcional (BANCO1)

TRISA                            equ          05h        ;Registro de control puerta A (BANCO1)

TRISB                            equ          06h        ;Registro de control puerta B (BANCO1)

EEADR                        equ          09h        ;dir a leer/escribir en eeprom (BANCO0)

EEDATA                    equ          08h        ;dato a leer/escribir en eeprom (BANCO0)

EECON1                    equ          08h        ;registro control eeprom (BANCO1)

EECON2                    equ          09h        ;registro control eeprom (BANCO1)

w                                            equ          0                ;En lugar de poner ,0 ponemos "w"

f                                                equ          1                ;En lugar de poner ,1 ponemos "f"

;Y ahora nuestras variables: (siempre a partir de la dirección 0Ch)

Cuenta	                                    equ	          0ch        ;Variable para un contador

Cuenta2	            equ          0dh

Cuenta3      	            equ          0eh

Cuenta4	            equ          0fh

Cuenta5                                  equ          10h

etc......

La función "equ" es para el ensamblador (equal) igualar el nombre con la dirección, es decir, asigna a "Cuenta" el valor 0ch, o a "w" el valor 0.

Cuando en nuestro programa pongamos "Cuenta" es como si pusiéramos "0ch", pero al poner cuenta es mas inteligible para todos los que lean el programa.

6. NOCIONES BASICAS DEL ENSAMBLADOR Y PROGRAMADOR

El ensamblador tiene algunas funciones que os vengo a definir, son básicas pero hay que conocerlas:

EQU        (EQUAL) iguala un nombre a un numero. Por ejemplo: Cuenta        equ      10h    ; la variable Cuenta le asigna el valor 10h, cuando en nuestro programa pongamos por

ejemplo:    MOVWF      Cuenta    ; MOVWF es mover el contenido del acumulador a, en este caso Cuenta, pero para el es la dirección 10h.

EQU lo utilizaremos para nombrar todas las variables o constantes y asignarles un numero

de dirección.

ORG    0h		Se pone al principio del programa e indica que comience el programa en la dirección 0h, si hubiéramos puesto ORG    20h, el ensamblador pondría la primera instrucción el la dirección 20h y las siguientes. También se puede colocar en cualquier parte del programa para asignar desde ese momento que el programa va situado a partir de una dirección que necesitemos.

" ; "      El punto y coma indica que lo que hay detrás es un comentario y no lo toma como programa. Se debe de poner en cada línea que queramos añadir un comentario.

Es aconsejable que las etiquetas estén pegadas al margen izquierdo, con una tabulación estén las instrucciones y con otro o dos tabulaciones este el comentario con un punto y coma (;). Por ejemplo:

Inicio	movlw	00h		;Carga el acumulador con 00h

El "Inicio" es una etiqueta para indicar un salto o el principio de un programa o subprograma (subrutina), después de una tabulación la instrucción (movlw), en este caso tiene dos partes, otra tabulación para el dato que acompaña a la instrucción, y por ultimo dos tabulaciones para poner el comentario " ;Carga el acumulador con 00h " .

El programa siempre debe de acabar con un "end" puesto como ultima línea, sino al ensamblar os dará un error en todas las líneas del programa.

Una vez que hemos hecho un programa , abriremos el programa MPASMWIN.exe ( www.vicente.8m.com ) , y este tiene un botón que pone "BROWSE" con el que buscaremos nuestro programa guardado como un archivo .asm (aunque lo escribamos con el notepad, al guardarlo le ponemos la extensión .asm).

Una vez nuestro archivo aparece en la ventana al lado del botón "BROWSE", tener en cuenta la siguiente configuración: Donde pone RADIX seleccionar "Hexadecimal", en WARNING LEVEL poner "Default", en HEX OUTPUT poner INHX8M y en GENERATE FILES al menos "Error file" y "List file".

Seleccionar "Case sensitive" , en MACRO EXPANSION poner "On", en PROCESSOR seleccionar "16F84" o el que sea, y en TAB SIZE "8". Luego pulsar ASSEMBLE y te saldrá un ventanita que te indica los    errores o avisos ("WARNINGS") y mensajes que deben de estar a "0", si no hay que ver los archivos generados por el ensamblador "tal .err" donde están numerados los avisos, errores y mensajes.

En el archivo "tal .lst" podréis ver en donde se han producido esos errores (te encontraras una línea de texto = ";ERROR: tal y tal" o ";MESSAGE: tal    y tal" o ";WARNINIG: tal y tal" que te indican que la línea siguiente del programa es la que contiene el error. Solucionar la línea que da el error y cuando estén los errores, avisos y mensajes a "0" os generará el archivo tal .hex que es con el que programaremos el PIC.

El programador ICPROG.exe bajo Windows 95 o superior, necesita una placa de circuito conectado al puerto serie donde se pondrá el PIC y con este programa le pasaremos nuestro programa al PIC y luego al alimentarlo en nuestro circuito funcionara. El circuito necesario esta en la fig.4.

Fig4

El cable que conectara el circuito anterior con el PC no debe de tener ningún cable cruzado, el que a veces se vende en las tiendas lo tiene, es decir, el pin 1 con el pin 1, el pin 2 con el pin 2 y así los 9 si utilizas un conector DB9.

Volvamos al programa que ya esta abierto, lo primero con el circuito conectado al puerto serie de tu P.C. hay que configurar el programa, (en menú "Ajustes" y luego "tipo de hardware F3") aparece una ventana donde pone "programador" seleccionar "JDM Programmer" y en puertos " Com1 " o "Com 2" según donde conectéis el circuito, o tengáis libre. en esta ventana solo debe de estar seleccionado en interfaz "Direct I/O" y todo lo demás no. Donde pone retardo I/O yo lo tengo al (4). Dar al botón de "OK" y siempre que arranque guardara esta configuración.

Volvemos al programa principal, en una ventanita arriba a la derecha hay que poner el tipo de dispositivo (en este caso PIC16F84) aunque también se puede poner a través del menú "Ajustes" "Dispositivo" "Microchip PIC" y aparece una lista de componentes, en la que seleccionareis el PIC en cuestión.

Luego con el menú "Archivo" "Abrir" o con el icono de Abrir, abriremos nuestro programa con extensión .hex. Entonces a la derecha de programador veremos    el tipo de Oscilador que vamos a usar, que lo seleccionaremos de la lista "Oscilador:" "RC" si como oscilador tiene una resistencia y un condensador o "XT" si le ponemos como oscilador un cristal de cuarzo, estos son los mas usados.

Debajo de esto están los "Bits configuración" que en principio si no utilizáis (WACHTDOG = WDT, POWERRESET = PWRT, CODE PROTECT = CP) no deben de estar seleccionados. El "CP" es para proteger vuestro programa y que cualquiera no pueda leer de un PIC vuestro programa, pero tampoco lo puede hacer el programador por lo que os dará un error de verificación cuando programéis el PIC. Abajo aparece el CHECKSUM,

que es un código para verificar si es el mismo cuando lo lees del PIC que cuando lo lees del archivo y la ventanita de "Valor ID" que podéis poner el numero que queráis para identificar cada PIC que grabéis, por ejemplo la fecha, semana-año, 5002, semana 50 del año 2002. En la ventana

"Codigo programa" aparece vuestro programa ya posicionado en las direcciones del PIC. y en la ventana de    "Datos eeprom" aparece los datos que vais a poner en la eeprom de datos y que podéis modificar posicionandoos sobre una dirección de esta ventana(en hexadecimal).

En el menú "Comando" podéis "Leer todo F8", que leeréis lo que contiene el PIC; "Programar todo F5" con el que grabareis vuestro programa abierto en el PIC; "Borrar todo" y borrareis el contenido del PIC; "Verificar blanco" si querréis ver si el PIC esta vacío; "Verificar F6" si queréis comprobar que lo que contiene el PIC es igual a vuestro programita abierto en el programador.

"Programar bits conf. F4" solo programa los bits de configuración del PIC, WDT, PWRT, CP y el oscilador. Todo esto también lo podéis hacer con lo iconitos que hay situados debajo del menú.

También tenéis en menú "Ver" la posibilidad de ver el código en "hexadecimal" o ver en "Ensamblador" vuestro programa, pero cuando lo veis en ensamblador no veis ni el oscilador ni los bits de configuración ni el Checksum, etc.

También en el menú "Ver" tenéis "Posición del dispositivo" que ha nosotros no nos hace falta por que solo tenemos una posición, "información dispositivo" que nos dice algo del dispositivo seleccionado y "refrescar" que refresca la pantalla.

En el menú "Ajustes" aparece "opciones" y aparece una ventana con varias pestañas:

"Confirmación" Seleccionado Programar un dispositivo y Borrar un dispositivo.

"Avisos" no tengo nada seleccionado.

"I2C" Seleccionado "Habilitar PAGE-WRITE"

"Programación" verificar tras programar esta seleccionado

"Atajos" tengo lo que viene por defecto.

"Arrastrar & soltar" no hay nada seleccionado

"Miscelanea" en prioridad del proceso tengo "Normal" y nada mas.

Toda esta configuración se lo puede poner cada uno a su manera.

En el menú "Archivos" tenéis "Abrir" para abrir un programa en Hexadecimal .Hex, "Guardar como" para guardar vuestro programa con la configuración o para guardar un programa leído desde el PIC.

"Abrir Datos" nunca lo he usado pero supongo que es para abrir programas que solo contengan datos para la eeprom. "Archivos recientes" para tener acceso a los últimos archivos abiertos, y "Cerrar" Para salir del programa.

Vista del programa Icprog.exe:

Yo creo que básicamente ya esta. A probar vuestro programa en el PIC y haber si hace lo que teníais previsto. A una cosa más, antes de probarlo directamente sobre un PIC, vuestro programa, sobre todo si es largo, debería de pasar algunas pruebas con el simulador, que lo puedes encontrar en mi pagina (www.vicente.8m.com). Con el simulador podemos ver lo que hace el programa sin necesidad de ensamblarlo( lo ensambla el mismo simulador) ni de programar el PIC.

Como también lo puedes simular paso a paso (STEP),    puedes ver si lo que tenias previsto que hiciera lo hace de verdad .

Vista del Simulador “Picsim2.exe” bajo Windows. Como podéis ver, se pueden ejecutar tus programas paso a paso “STEP”, instrucción a instrucción, e ir viendo el acumulador “W Register”, los pines de entrada y salida “I/O Reg”, el STATUS, los registros internos y nuestras variables “Gen Reg Files” el contador de programa “Prog Counter” y en “Program Rom” veréis vuestro programa por donde va en la simulación. Pulsando sobre “ROM” y luego “ File” y “open” cargaréis vuestro programa en .asm y con el menú “Assemble” lo ensamblara y si hay errores te los muestra directamente sobre tu programa en .asm. Con la tecla “RUN” el programa se ejecutara muy rapido, apenas vereis moverse casi nada. En la ventana “Inst Counter” podeis saber el tiempo que tarda vuestro programa en hacer algo. (Seleccionar previamente el reloj adecuado en “Options” ).

Todo a lo que se le hace referencia en este curso lo puedes encontrar en:

www.vicente.8m.com

vvicenteM

vvicenteM Autor: Vicente Martínez